Reaktionsgleichung (handschriftlich, mit Strukturformeln, eindeutigen Verbindungsnummern und allen Reaktionsprodukten:

Beteiligte Stoffe:

| Substanz* | S-Formel | MW g/mol | Ansatzgröße |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mol | g/ mL |
| Dimethylformamid | CHON(CH3)2 | 73,09 | 1,300 | 100 mL/ 95 g |
| Calciumhydrid | CaH2 | 42,09 | 0,02376 | 1 g |

Gefahrenpotential:

| Substanz* | mp [°C] | bp [°C] | G-Symb. | H & P-Nummern |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimethylformamid | -61 | 153,0 |  | H226, H312+H332, H319, H360D; P210, P280, P303+P361+P353, P304+P340+P312, P305+P351+P338, P308+P313 |
| Calciumhydrid | Zersetzung bei Erhitzen |  |  | H260, H315, H319; P223, P231+P232, P264, P280, P302+P352, P305+P351+P338 |

* Substanzen, die eindeutig erwiesen oder begründet oder verdächtigt als cancerogen eingestuft sind, müssen durch Unterstreichung gekennzeichnet werden.

Wortlaut aller oben aufgeführten H-Sätze (jeweils nur ein Satz pro Zeile, numerisch aufsteigend sortiert)

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H312+H332: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder bei Einatmen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

H260: In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Besondere Schutzmaßnahmen:

Butylkautschuk-Handschuhe

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

| Substanz* | “Erste Hilfe” bei Kontakt mit |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Haut | Auge | Inhalation |
| Dimethylformamid | K, W, A | W, A | L, A |
| Calciumhydrid | K, W | W, A | L |

K: Kontaminierte Kleidung schnellstmöglich entfernen; W: Mit Wasser spülen bzw. waschen;

F: Mit spezieller Flüssigkeit spülen bzw. waschen; V: Verband als Infektionsschutz; A: Arzt aufsuchen

L: Frischluft zuführen; B: Atmung kontrollieren und gegebenenfalls künstliche Beatmung

Maßnahmen bei kleinen Störfällen:

| Substanz* | Störfallverhalten |
| --- | --- |
| Dimethylformamid | Cb, W, P, C |
| Calciumhydrid | Staubfrei aufnehmen, S |

Cb: Mit Chemikalienbinder aufnehmen; W: Mit Wasser spülen bzw. Wasser darf zum Löschen verwendet werden; S: Zum Löschen Sand verwenden; P: Zum Löschen darf ein Pulverlöscher verwendet werden;

C: Zum Löschen darf ein CO2 Löscher verwendet werden

Entsorgungungsvorschläge: (beachte Edukte werden umgesetzt, Produkte abgegeben und nicht entsorgt!)

| Substanz* | Abfallkanne |  |  | Sonderentsorgung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | Cl |  |
| Dimethylformamid | x |  |  |  |
| Calciumhydrid |  |  |  | In Ether suspendieren, unter Rühren tropfenweise mit Isopropanol versetzen, mit Wasser hydrolisieren, neutralisieren, B-Kanne |

Reaktionsmechanismus:

-

Erklärung:

Dieses Vorprotokoll wurde von mir nach bestem Wissen unter Zuhilfenahme der bei „Literatur“ genannten Quellen eigenständig verfasst.

Datum:	Unterschrift Student/in:

Unterschrift Assistent/in: